თამარ ჯაში

პროექტის ფარგლებში ჩემს პასუხისმგებლობები მოიცავდა როგორც აპარატურული და პროგრამული ნაწილის შექმნას, ისე მომხმარებლის ინტერფეისის დეველოპმენტსა და გუნდის კოორდინაციას.

ინჟინრული თვალსაზრისით, ჩემი მთავარი ამოცანა იყო სქემის დიზაინის შექმნა და მიკროკონტროლერების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. დავაპროგრამე STM32F103 და LilyGo T-SIMCAM-ის პლატები და უზრუნველყავი მათ შორის სტაბილური კომუნიკაცია UART პროტოკოლით. დავაკავშირე VL53L1X ToF და SHT40 სენსორები. ჩემს მიერ გაწერილი ლოგიკის საფუძველზე სისტემა ავტომატურად მართავს რელეს და გათბობას მხოლოდ მაშინ რთავს როცა სრულდება ორი პირობა: ტემპერატურა ნაკლებია 10°C-ზე და ცხოველი თავშესაფარში იმყოფება.

ტექნიკური ნაწილის გარდა ვიმუშავე ვებსაიტის Frontend ნაწილზე. ავაწყვე ვებ ინტერფეისი რომელიც Digital Ocean-ის სერვერიდან წამოღებულ სენსორულ მონაცემებსა და MediaMTX -ის ვიდეონაკადს რეალურ დროში აჩვენებს. ჩემი მიზანი იყო მომხმარებელს არ გასჭირვებოდა ვებსაიტის მოხმარება და ადვილი აღქმადი ყოფილიყო ყველა ფუნქცია.

როგორც პროექტის მენეჯერი თვალს ვადევნებდი პროექტის ვადებს. რეგულარულად ვანაწილებდი ვალდებულებებს, რომ არ შეფერხებულიყო პროცესი.

ჩავერთე აპარატურის ტესტინგში, შევამოწმე როგორ მუშაობდა თერმოსტატი. მისმა გატესტვამ აჩვენა, რომ მივაღწიეთ ტემოერატურის ±0.3°C სიზუსტეს და გათბობის 1.5 წამიან რეაქციას. ბოლოს კი, გუნდთან ერთად ვიმუშავე კონსტრუქციის აწყობაზე და საბოლოო ტექნიკური ანგარიშის დაწერაზე.

საბოლოო ანგარიშში მე ვმუშაობდი შემდეგ თავებზე: 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1, 6.2 + აბსტრაქტი.