### მომხმარებლის სახელმძღვანელო

- სისტემის ჩართვა

### ა) დააკავშირეთ 5V ადაპტერი ელექტრონიკის კვების ბლოკთან.

### ბ) დააკავშირეთ 12V ადაპტერი გათბობის ელემენტტან.

### გ) სისტემა ავტომატურად ჩაირთვება და დაუკავშირდება Wi-Fi ქსელს.

- გათბობის ავტომატური მართვა

### გათბობა ჩაირთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სრულდება შემდეგი ორი პირობა: ტემპერატურა 10°C -ზე დაბალია და ცხოველი შიგნით იმყოფება. გათბობა გამოირთვება თუ ტემპერატურამ 12°C-ს გადააჭარბა ან ცხოველმა თავშესაფარი დატოვა. მომხმარებლის ჩარევა საჭირო არ არის.

- ვიდეოსტრიმის ნახვა

### ბრაუზერში ჩაწერეთ სერვერის IP მისამართი: 198.211.114.79:8080

### WebRTC ვიდეო ნაკადი ავტომატურად გაეშვება და გამოჩნდება ვებსაიტის ინტერფეისზე. ინტერნეტ კავშირი აუცილებელია.

- ტექნიკური მომსახურება

### ა) შეამოწმეთ თვეში ერთხელ რომ სენსორების/კამერის ზედაპირი არ დაიფაროს მტვრისგან.

### ბ) VL53L1X სენსორის ლინზა გაწმინდეთ მშრალი ქსოვილით

### გ) სისტემა გამორტეთ მხოლოდ ორივე ადაპტერის გამოერთებით.

- პრობლემების გადაჭრის გზები

| ### პრობლემა | ### მიზეზი | ### გამოსავალი |
| --- | --- | --- |
| ### ვიდეო ბრაუზერში არ ჩნდება | ### სერვერთან კავშირი გაწყვეტილია | ### შეამოწმეთ ინტერნეტ კავშირი, გადატვირთეთ სისტემა |
| ### გათბობა არ ირთვება | ### 12V ადაპტერი არ არის ჩართული | ### შეამოწმეთ 12V კვების წყარო |
| ### ტემპერატურა არ იკლებს | ### სენსორი ვერ კითხულობს მონაცემებს | ### გადატვირთეთ სისტემა, შეამოწმეთ სენსორის კავშირი |
| ### სერვერზე მონაცემები არ იგზავნება | ### Wi-Fi კავშირი გაწყვეტილია | ### ESP32 ავტომატურად ხელახლა უკავშირდება, დაელოდეთ 30 წამს |
| ### სისტემა საერთოდ არ ირთვება | ### ადაპტერი არ არის სწორად ჩართული | ### შეამოწმეთ 5V და 12V ადაპტერების კავშირი |

- უსაფრთხოება

ა) არ გახსნათ კორპუსი სისტემის ჩართულ მდგომარეობაში

ბ) 12V კაბელები არ შეეხოს სველ ზედაპირს

გ) ძაღლს არ უნდა ჰქონდეს კაბელებთან წვდომა